|  | 1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1. Termékazonosító: |  |  | Bienn White mosópor |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: |  |  | Mosópor ipari, intézményi célokra, nem háztartási felhasználásra. Ellenjavallt: gyapjú és selyem textíliákhoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3.A biztonsági adatlap szállítójának adatai: # Gyártó/Szállító: |  |  | Satina Gold Kozmetikai Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cím: |  |  | 6800 Hódmezővásárhely Erzsébeti út 12. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tel/fax: e-mail: Web: |  |  | Tel/fax: 62/231-139 satinagold@satinagold.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám : Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Szakasz: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék besorolás: Osztályozás a 1272/2008/EK (CLP/GHS) rendelet alapján: veszélyes keverék. A 1272/2008 /EK rendelet szerint Eye Dam. 1. Szemkárosodás 1. kategória Skin Irrit. 2. Bőrirritáció 2. kategória STOT SE 3. Célszervi toxicitás Acut. Tox.4. Akut toxicitás 4.kategória Figyelmeztetés: Veszély GHS05, GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 1272/2008 /EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyjel: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H302 Lenyelve ártalmas. H335 Légúti irritációt okozhat. H315 Bőrirritáló hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 1272/2008/EK rendelet szerint |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram: GHS05, GHS07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető H mondatok: H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H302 Lenyelve ártalmas. H335 Légúti irritációt okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó P mondatok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megelőzés: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P261 Kerülje a por belélegzését. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P270 A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P280 Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. Elhárító intézkedés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P302+352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P305+P315 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal orvosi ellátást kell kérni. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P301+P330+P331+P312 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz. P321 Szakellátás: orvosi. P330 A szájat ki kell öblíteni. P332+P313 Bőrirritáció esetén: Orvosi ellátást kell kérni. P362 + P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. Tárolás: P405 Elzárva tárolandó. P403+P233 Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Elhelyezés hulladékként: P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. Összetevők a mosó és tisztítószerekről szóló 1272/2008/EK rendelet szerint: Nátriumkarbonát 15-30%, Perkarbonát, Anionos tenzid, Foszfát 5-15%, Nemionos tenzid, Foszfonát, Szilikát, Szappan, Zeolit <5%. Tartalmaz:illatanyagot, optikai fehérítőt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH208 (Illatanyag) Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Benzyl Salicylate-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | EUH208 (Enzimet) -Proteáz- t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI bejelentés: OKBI-VABO/737/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PBT és vPvB anyagokat nem tartalmaz. A termék erőteljes zsíroldó hatása miatt, a kéz bőrét kiszáríthatja. Az anyag porát belélegezni nem szabad, mert nyálkahártya irritáció léphet fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rendeltetésszerű használat esetén nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.Szakasz: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Keverékek: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  | Konc. |  |  | CAS szám/ EINECS |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram kategória |  |  |  |  |
|  | Nátriumkarbonát |  | 15-30% |  |  | 497-19-8 207-838-8 |  | GHS07 | Eye Irrit. 2 | H319 |  |  |
|  | Disodium carbonat compound with hyd rogen peroxide 2:3 |  | 5-15% |  |  | 15630-89-4 239-707-6 |  | GHS03 GHS07 | Ox. Sol. 2. Acute Tox.4 Eye Dam. 1. | H272 H302 H318 |  |  |
|  | Sodium dodecyl- benzenesulfonate |  | 5-15% |  |  | 25155-30-0 246-680-4 |  | GHS07 | Acut.Tox.4 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 Skin Irrit. 2 | H302 H319 H335 H315 |  |  |
|  | Alcohols, C12-C14, Ethoxylated |  | < 5% |  |  | 68439-50-9 500-213-3 |  | GHS05 GHS09 | Acute Tox.4 Eye Dam. 1. Aqu. Acut.1 | H302 H318 H400 | 1 |  |
|  | Nátriummetaszilikát pentahidrát |  | < 5% |  |  | 10213-79-3 229-912-9 |  | GHS05 GHS07 | Skin Corr 1B STOT SE 3 | H314 H335 |  |  |
|  | Etidronsav |  | < 5% |  |  | 2809-21-4 220-552-8 |  | GHS05 | Eye Dam.1 Met. Corr.1 | H318 H290 |  |  |
|  | Nátriumtripolifoszfátot, illatanyagot, sókat, enzimet, szappant, zeolitot, optikai fehérítőt tartalmaz. Az illat allergén komponensei: Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal , Benzyl Salicylate. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: | A készítmény porának belélegzését kerülni kell. Belégzés esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, kényelmes, stabil helyzetbe ültetni, ha szükséges mesterséges lélegeztetést alkalmazni. Orvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: | A szennyezett ruhát le kell venni. A bőrt bő vízzel lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. Kézi mosás estén gumikesztyű viselése erősen ajánlott. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szembe kerülve: | A szemet bő vízzel ki kell mosni. Ha van kontaktlencse és eltávolítható, azonnal meg kell tenni. A szemet bő vízzel legalább 15 percen keresztül öblíteni a szemhéjak széthúzása mellett (szemzuhany alkalmazása) a szemgolyó folyamatos mozgatásával. Majd szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Sok vizet itatni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. A keverékben lévő felületaktív anyag tartalom miatt hab képződhet, ami fulladást okozhat. Orvoshoz kell fordulni -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. Belélegezve: köhögés, nyálkahártya irritáció alakul ki a légutakban. Bőrre jutva: szárasság, kipirulás, berepedezés. Szembe kerülve: égő érzés, vörösség, fájdalom. Lenyelve: gyomor-nyelőcső fájdalom, hányinger, hányás lehetséges. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése. Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Szakasz: Tűzoltási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1. Oltóanyag: |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével tűzoltópor, tűzoltóhab, szén-dioxid használható. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: |  |  | A hőbomlás közben felszabaduló oxigén támogathatja az égést. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  | Tűz esetén tűzoltóknak hordozható légzőkészülék. Személyi védőfelszerelés. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Csúszásveszély, a kiszóródott anyagot össze kell gyűjteni, felseperni. Megsemmisítésig elkülönítve, erre alkalmas, veszélyes hulladék tároló edényben felcímkézve kell eltárolni. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőzést kell biztosítani. Munkafolyamat közben enni, inni, dohányozni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: Megfelelő szellőzés biztosítása. Nagy mennyiség esetén össze kell lapátolni, felseperni. Ártalmatlanításig felcímkézett edényzetben tárolni. A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. Szakasz: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlen-séggel együtt: |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, száraz helyen, sugárzó hőtől, direkt napfénytől védve, eredeti csomagolásban kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3. Meghatározott végfelhasználás: |  | Mosópor fehér textil anyagok tisztítására. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Szakasz: Az expozíció elleni védekezés / egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek Alkotórészek munkahelyi expozíciós határértékekkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek munkahelyi légtérben megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/: Nátriumkarbonát: ÁK 10 mg/m3 Nátriumszilikát ÁK 5 mg/m3 Nátriumperkarbonát ÁK 5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Az expozíció elleni védekezés Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: |  | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: |  | Háztartási felhasználás esetén is ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. Gumikesztyű használata ajánlott /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm /. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: |  | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: |  | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Külső jellemzők: |  |  |  | szemcsés por |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Illat: |  |  |  | friss virágos-citrusos illatú |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szín: |  |  |  | sárgás fehér |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH: /1%-os oldat/ |  |  |  | lúgos 10,5-11 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőzsűrűség |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  | 850-900 g/1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  | vízben oldódik |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszély: |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok: |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információk |  |  |  | nincs |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  | Savakkal reagál. |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás: |  |  |  |  |  | Normál körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége: |  |  |  |  |  | Savakkal reakcióba lép. |  |  |  |  |  |
|  | 10.4.Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  | Nedvesség, sugárzó hő, direkt napfény. |  |  |  |  |  |
|  | 10.5.Nem összeférhető anyagok: |  |  |  |  |  | Savak. |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  | Normál tárolási és felhasználási körülmények között nem keletkeznek. Savakkal keverve: szénmonoxid, szén-dioxid képződhet. |  |  |  |  |  |
|  | 11. Szakasz: Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ. A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt, illetve hasonló összetételű termékek tulajdonságai alapján került megállapításra.. |  |
|  | a,akut toxicitás; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelve: |  | Lenyelve hányást, irritációt okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; |  | Irritatív hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; |  | Szemkárosodást okoz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; |  | Ingerlően hat a légutakra. Nyálkahártya irritációt okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; |  | Nem ismert./Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f,rákkeltő hatás; g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; |  | Nem ismert./Nincs adat. Nem ismert./Nincs adat. Nem ismert./Nincs adat. Nem ismert./Nincs adat. Nem ismert./Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb információk: |  | Nincs. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. Szakasz: Ökológiai adat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem várható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, a keverék vízoldható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem végeztek, nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások: élővízbe, talajba juttatni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók. 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem juttatható hígítás nélkül a szennyvízcsatornába. Az üres csomagolóanyagot vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt lehet gyűjteni. EWC kód 20 01 29 Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szert csak megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani. A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás alapján nem minősül veszélyes árúnak. Csomagolási egységek 3 kg, 5kg, 10kg, 20 kg. 14.1. UN-szám: Nem alkalmazható. 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Nem alkalmazható. 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): Nem alkalmazható. 14.4. Csomagolási csoport: Nem alkalmazható. 14.5. Környezeti veszélyek: Nem környezetre veszélyes anyag. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok: 1907/2006 EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) CLP rendelet: 1272/2008/EK és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság: a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend. módosításai; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: a 98/2001.(VI.15.) Kormányrendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről; a 94/2002 (V.5.) Kormányrendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rend. az Orsz. Tűzvédelmi Szabályzatról 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szab. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai Vonatkozó közösségi joganyagok: REACH-rendelet: 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 453/2010/EK, 830/2015/EK, 2016/918 EU rendelete) DSD és DPD irányelv: 67/548/EGK és 1999/45/EK és módosításai CLP-rendelet: 1272/2008/EK és módosításai 15.2. Kémiai biztonsági értékelés: nem történt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. Szakasz: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok: H272 Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású. H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H302 Lenyelve ártalmas. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 Bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz. H335 Légúti irritációt okozhat. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni számok az osztályon belüli kategóriát jelentik, a nagyobb számok kisebb veszélyt jelentenek): Skin Irrit. 2. Bőr irritáció 2.kategória Skin Corr.1B Bőr marás 1B kategória Eye Irrit. 2. Szem irritáció 2.kategória Eye Dam.1. Szem károsodás 1. kategória Acute Tox.4. Akut Toxicitás 4. kategória Ox. Sol.2. Oxidáló szilárd anyag 2. kategória STOT SE 3. Célszervi toxicitás 3. kategória Aqua. Acut.1. Vízi környezetre veszélyes 1. kategória Met Corr.1. Fémekre korrozív hatású 1. kategória Az adatlap a 10. verzióhoz képest, a 2. szakasz módosult. Adatlap Vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |