B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

Készült 2019.05.16.-án az 1907/2006 EK /REACH/, a 1272/2008 EK és a 830/2015/ EU rendelet szerint.                                                                 Verzió 5.

|  | 1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | # 1.1.Termékazonosító: |  |  |  | Zanessa gépi folyékony mosogatószer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.2. Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt # felhasználása: |  |  |  | Edényzetek mosogatására - nagyüzemi konyhákban alkalmas ipari folyékony mosogatószer, nem háztartási célokra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai: |  |  |  | Satina Gold Kozmetikai Kft. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapért felelős személy elérhetősége: Web: e-mail: |  |  |  | 6800 Hódmezővásárhely, Erzsébeti út 12. Tel/fax: 62/ 241-139 satinagold@freemail.hu www.satinagold.hu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat(ETTSZ) 1096 Budapest Nagyvárad tér 2. 06/80-201199 /díjmentesen hívható zöld szám/ 06/1-476-6464 /éjjel-nappal hívható |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. SZAKASZ: A veszély azonosítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Az anyag vagy keverék besorolása: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 1272/2008EK (CLP) rendeletnek megfelelően Met. Corr. 1 H290 Fémekre korrozív 1. kategória Skin Corr. 1A H314 Bőr és szem marás 1A kategória |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aqu.Acute 1. H400 Akut vízi toxicitási veszély 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Címkézési elemek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A 1272/2008EK (CLP) rendeletnek megfelelően |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi jel/Piktogram: GHS05 GHS09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztetés: Veszély |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Figyelmeztető mondatok: H290 Fémekre korrozív hatású lehet. H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra. EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P260 A gőzök belélegzése tilos. P264 A használatot követően a kezeket alaposan meg kell mosni. P304+P340 BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P305+P315 SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Azonnal orvosi ellátást kell kérni. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P301+P310 LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. P301+P330+P331 LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként a helyi előírásoknak megfelelően. P363 A szennyezett ruhát újbóli használat előtt ki kell mosni. P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Összetevők a 1272/2008 EK rendelet szerint: kálium-hidroxid 5-15%, nátrium-hipoklorit < 5%, foszfát, foszfonát < 5%. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyt meghatározó komponensek: kálium-hidroxid, nátriumhipoklorit, tetrakáliumpirofoszfát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | OKBI bejelentés száma: B-15110378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Egyéb veszélyek: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PBT és vPvB anyagokat nem tartalmaz. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Anyagok: nem alkalmazható 3.2. Keverék: veszélyes összetevők |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyes összetevők: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megnevezés |  | Konc. |  |  |  | CAS szám/ EINECS |  | 1272/2008/EK rend. CLP szerint |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Veszély |  | H mondat | M faktor |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | piktogram | kategória |  |  |  |  |  |  |
|  | Kálium-hidroxid |  | 5-15 % |  |  |  | 1310-58-3 215-181-3 |  | GHS05 GHS07 | Skin Corr. 1A Acute Tox. 4 Met. Corr.1 | H314 H302 H290 |  |  |  |  |  |
|  | Nátrium hypoklorit /150g/l aktív klór |  | < 5% |  |  |  | 7681-52-9 231-668-3 |  | GHS05 GHS07 GHS09 | Met.Corr. 1. Skin Corr. 1B Eye Dam.1 STOT SE 3. Aqua. Acute | H290 H314 H318 H335 H400 | 10 |  |  |  |  |
|  | Tetrakálium- pirofoszfát |  | < 5% |  |  |  | 7320-34-5 230-785-7 |  | GHS07 | Eye Irrit. 2 Skin Irrit.2 STOT SE.3 | H319 H315 H335 |  |  |  |  |  |
| Nem veszélyes összetevőként foszfonátot tartalmaz. A veszélyes összetevők expozíciós határértékei a 8. pontban vannak feltüntetve. A H mondatok szövegét lásd a 16. pont alatt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Általános információ: |  |  | Eszméletlen vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni nem szabad, hánytatni tilos! |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bőrrel érintkezve: Szembe kerülve: |  |  | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni. A bőrt bő vízzel kell lemosni. Bőrpanaszok esetén orvoshoz kell fordulni. A szemet bő vízzel azonnal, a szemhéjak széthúzása mellett alaposan ki kell mosni, szemorvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Belélegezve: |  |  | A sérültet friss levegőre vinni panasz esetén orvoshoz fordulni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lenyelés esetén: 4.2. A legfontosabb 4.3. A szükséges |  |  | Az anyag véletlenszerű lenyelése esetén a szájat öblítsük ki. Orvoshoz kell fordulni. Csomagolást megmutatni. Hánytatni tilos! -akut és késleltetett – tünetek és hatások Tünetek: A legfontosabb ismert tünetek és hatások leírása az osztályozásnál (lásd 2. pont) és/vagy a 11. pontban található. azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése Kezelés: Tüneti kezelés (méregtelenítés, életfunkciók), speciális antidótum nem ismert. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. SZAKASZ: Tűzoltási intézkedések |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.1.Oltóanyag: |  |  |  |  | Tűz esetén a környezetben lévő anyagok figyelembe vételével bármilyen tűzoltó készülék használható. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # 5.2. Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek: |  |  |  |  | Hő hatására, savakkal mérgező klórgázok szabadulnak fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Tűzoltóknak szóló javaslat: |  |  |  |  | Védőöltözet, amely megakadályozza az érintkezést a bőrrel, a szembejutást és a keletkező veszélyes gázok, füst belélegzését. A veszély mértéke az égő anyagtól és a tűz körülményeitől függ. A szennyezett tűzoltóvizet a hatályos előírásoknak megfelelően kell elkülöníteni és ártalmatlanítani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Személyei óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások: Kerüljük a termék szembe vagy bőrre kerülését. Használat esetén ajánlott védőkesztyűt és védőszemüveget viselni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.Környezetvédelmi óvintézkedések: a terméket élővízbe, talajba, csatornába önteni tilos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A kis mennyiségű kiömlött anyagot bő vízzel fel kell mosni. Nagy mennyiség esetén nedvszívó anyaggal(homok, föld) felitatni. Megsemmisítésig felcímkézett edényzetben tárolni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Az expozíció ellenőrzésére/személyi védőfelszerelésére és az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 8. és a 13. szakaszban találhatók. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1.A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: |  |  |  |  | Kerüljük a szemmel, bőrrel és a ruházattal való érintkezést. Használata közben enni, inni, dohányozni nem szabad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt: |  |  |  |  | Gyerekek számára hozzáférhetetlenül, jól szellőztethető, napfénytől védett helyen, savaktól elkülönítve kell tárolni. Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.3.Meghatározott végfelhasználás |  |  |  |  | Ipari célú felhasználásra, edényzetek, konyhai berendezések gépi mosogatására. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. SZAKASZ: Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.1. Ellenőrzési paraméterek Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A készítmény összetevőinek megengedett határértékei /25/2000(IX.30.)EüM-SzCsM/ Káliumhidroxid ÁK: 2 mg/m3 CK: 2 mg/m3 Hipoklorit /klór/ ÁK: 1,5 mg/m³ CK: 1,5 mg/m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8.2. Az expozíció elleni védekezés Személyi védőfelszerelés: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Légzésvédelem: | Normál felhasználás esetén nem szükséges. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kézvédelem: | Ajánlott a gumikesztyű használata. Kerüljük a bőrrel való érintkezést. /pld.EN374) nitrilgumi 0,4mm, polykloroprén 0,5mm, Poli(vinil-klorid) 0,5mm / Kerüljük a bőrrel való érintkezést. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szemvédelem: | Ügyeljünk arra, hogy a termék szembe ne kerüljön. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testvédelem: | A szennyezett ruhát azonnal le kell venni, újra használat előtt ki kell tisztítani, a bőrfelületet vízzel és szappannal le kell mosni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Külső jellemzők |  |  |  |  |  |  | sárgás folyadék |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szag |  |  |  |  |  |  | enyhén szúrós szagú (klóros) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szagküszöb érték |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH-érték /1%-os oldat/ |  |  |  |  |  |  | lúgos 13-14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Olvadáspont/ Fagyáspont |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Kezdeti forráspont |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Lobbanáspont |  |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Párolgási sebesség |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzveszélyesség |  |  |  |  |  |  | nem tűzveszélyes |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gyulladási határ |  |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gőznyomás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Relatív sűrűség |  |  |  |  |  |  | ~1,135 g/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oldékonyság |  |  |  |  |  |  | vízzel korlátlanul elegyedik |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Megoszlási hányados |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Öngyulladási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  | nem értelmezhető |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bomlási hőmérséklet |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Viszkozitás |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robbanásveszélyes tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Oxidáló tulajdonságok |  |  |  |  |  |  | nincs adat |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2. Egyéb információ nincs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.1. Reakciókészség: |  |  |  |  |  |  | Savakkal reagál. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.2. Kémiai stabilitás: |  |  |  |  |  |  | Hőhatás kerülendő. Normál körülmények között nem bomlik. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.3. A veszélyes reakciók lehetőssége: |  |  |  |  |  |  | Savakkal klórgáz szabadulhat fel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.4. Kerülendő körülmények: |  |  |  |  |  |  | Magas hőmérséklet, savak. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.5 .Nem összeférhető anyagok: |  |  |  |  |  |  | Savak, alumínium. Nem keverendő más tisztítószerrel. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.6. Veszélyes bomlástermékek: |  |  |  |  |  |  | Klóroxidok. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.SZAKASZ: Toxikológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ Tetrakálium pirofoszfát: LD50 Bőr-nyúl- > 4640 mg/kg Akut toxicitás: Nátrium-hipoklorit: LD50 (szájon át, egér): 2481,81 mg/kg LD50 (bőrön át, nyúl): > 20000 mg/kg LC50(belégzés, hím patkány, 1 h): > 10,5 mg/l levegő Kálium-hidroxid: LD50 (szájon át, patkány): 273 mg/kg A termékkel célzott toxikológiai vizsgálatok nem történtek. A toxikológiai megítélés az egyes komponensekre vonatkozó adatok alapján történt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a,akut toxicitás; Lenyelve: |  |  |  |  | Lenyelve száj-, nyelőcső-,gége, garat és gyomor nyálkahártya felmaródást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b,bőrkorrózió/ bőrirritáció; |  |  |  |  | Maró hatású. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c,súlyos szemkárosodás/ szemirritáció; |  |  |  |  | Maró hatású, maradandó szemkárosodást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d,légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció; |  |  |  |  | Kerülni kell az anyag belélegzését. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e,csírasejt-mutagenitás; |  |  |  |  | Nem ismert./Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f,rákkeltő hatás; |  |  |  |  | Nem ismert./Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | g,reprodukciós toxicitás; h,egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); i,ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás(STOT); j,aspirációs veszély; |  |  |  |  | Nem ismert./Nincs adat. Nem ismert./Nincs adat. Nem ismert./Nincs adat. Nem ismert./Nincs adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. SZAKASZ: Ökológiai adatok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nátrium-hipoklorit: LC50 (hal,96h):5,9 mg/l. LC50 (Primephales promelas, 96h):0,08 mg/l. LC50(édesvízihalak):0,06 mg/l LC50 (Daphnia magna, 48 h): 0,04mg/l.LC50 (Daphnia magna, 48 h): 0,141 mg aktív klór/ Kálium-hidroxid: LC50 (Gambusia affinis, 96 h):125 mg/l EC50 (Daphnia magna, 24 h): 76 mg/l EC50 (Photobacterium phosphoreum, 15 min):22 mg/l Izopropil-alkohol: LC50 (Pimephales promelas, 96 h):> 9640 mg/l LC50 (Daphnia magna, 24 h): 9714 mg/l EC50 (Scenedesmus subspicatus, 72 h):> 100mg/l EC50(baktérium):> 100mg/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.1. Toxicitás: a keverékre vizsgálati adatok nem állnak rendelkezésre. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság: a nátrium-hipoklorit oldat nem perzisztens, a nátrium hidroxid esetében perzisztenciára nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.3. Bioakkumulációs képesség: nem releváns, illetve nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.4. A talajban való mobilitás: nincs adat, de vizes oldatként nagy mobilitásúnak tekinthető. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nem áll rendelkezésre adat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12.6. Egyéb káros hatások: a környezetbe ne kerüljön, pH eltolódást okozhat. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | További információ: Biológiai szennyvíztisztító rendszerekben történő kezelését a helyi előírásoknak megfelelően kell meghatározni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | A keverék maradékainak és hulladékainak kezelésére 225/2015. (VIII. 7.) a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló Kormány rendeletben foglaltak az irányadó. A termék hulladékának besorolása a 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján történjen. A csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységet a 442/2012. (XII.29.) Kormányrendelet szabályozza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.1. Hulladékkezelési módszerek: Nem tehető a szokásos hulladékhoz. Nem engedhető a szennyvízcsatornába. Az üres edényzet bő vízzel kiöblítve a háztartási szeméttel együtt gyűjthető /szelektív hulladékgyűjtő helyek/. EWC kód 15 01 10* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A szert csak jól záródó, megfelelő szilárdságú csomagolóanyagban szabad szállítani. A nemzetközi szállítást szabályozó egyezmények szerinti osztályozás, a korlátozott mennyiség szállítására vonatkozó előírások figyelembevétele mellett szállítható. Kiszerelési egység: 5L 14.1. UN-szám: UN 3266 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Maró, lúgos, szervetlen folyékony anyag, m.n.n.(marókáli-oldat, hipoklorit-oldat) 14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok): 8 14.4. Csomagolási csoport: II. 14.5. Környezeti veszélyek: Igen. 14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Tartsuk be a biztonsági adatlap vonatkozó előírásait. 14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Ömlesztett szállítás nincs tervezve. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vonatkozó jogszabályok: Szabályozó irányelvek:; A veszélyes anyagokra vonatkozó 67/548 EGK; a veszélyes készítményekre vonatkozó 1999/45/EK irányelv; Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 648/2004/ EK RENDELETE (2004. március 31.) a mosó- és tisztítószerekről és módosításai az 1907/2006/EK rendelete; az 1272/2008/EK rendelete; a 830/2015/EK rendelete. |  |  |  |
|  | Kémiai biztonság |  |  |  |  | a 2005. CXXVII. és 2004. évi XXVI. törvénnyel módosított 2000. évi XXV.törvény a kémiai biztonságról; a 44/2000. (XII.27.) EüM rend és annak módosítása; a 33/2004 (IV.26.)ESzCsM rendelet; a 25/2000. (IX.30.) EüM–SzCsM együttes rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Munkavédelem: Munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó hazai előírások: |  |  |  |  | a 2007. évi LXXXII. törvénnyel, a 2004. évi XI. törvénnyel és az 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. törv. a munkavédelemről módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei. 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM együttes rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tűzvédelem: |  |  |  |  | 54/2014. (XII.5.) BM rendelet a 35/1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról; a 28/2011. (IX.9.) BM rend.az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hulladék: Vízszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek: |  |  |  |  | 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól, 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról 220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és módosításai. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vonatkozó közösségi joganyagok: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | REACH-rendelet: |  |  |  |  | 1907/2006/EK és módosításai (987/2008, 134/2009/EK, 552/2009/EK, 830/2015/EK); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CLP rendelet |  |  |  |  | 1272/2008 EK rendelet és módosításai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15.2.Kémiai biztonsági értékelés: nem készült. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16. SZAKASZ: Egyéb információk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az információk az adatlap összeállításának napjáig megszerzett fenti termékre vonatkozó ismereteinken alapulnak. Az adatok nem képeznek semmilyen garanciát a termék alkalmazási tulajdonságaira vonatkozóan. Az adatlap nem mentesíti a felhasználót a tevékenységét szabályozó egyéb előírások ismerete és alkalmazása alól. Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra. A dolgozókat rendszeresen ki kell képezni a biztonságos termék kezelésére, a biztonsági adatlapban nyújtott információk és a munkahelyi feltételek alapján. Nemzeti rendeletekkel a dolgozók veszélyes anyagok kezeléséről szóló oktatását be kell tartani. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Veszélyességi osztályok rövidítései: (a rövidítések utáni szám az osztályon belüli kategóriát jelöli, a nagyobb szám kisebb veszély) Skin Irrit Bőr irritáció Skin Corr Bőr marás Eye Irrit Szem irritáció Eye Dam Szem károsodás Met. Corr. Fémekre maró hatású; Aq. Acute Vízi környezetre veszélyes. STOT SE Célszervi toxicitás Acute Tox. Akut toxicitás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Az adatlapban szereplő H mondatok H290 Fémekre korrozív hatással lehet H302 Lenyelve ártalmas H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. H315 bőrirritáló hatású. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H319 Súlyos szemirritációt okoz H335 Légúti irritációt okozhat H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra EUH206 Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. EUH031 Savval érintkezve mérgező gázok képződnek. Az adatlap a 4. verzióhoz képest, a szakaszok 2015/830 EU rendelet szerinti megnevezéseiben módosult. Valamint a 15. és 16. szakasz bővült. Adatlap vége |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |